PLAN OGÓLNY MIASTA CZELADŹ

UZASADNIENIE

PROJEKT

CZELADŹ kwiecień 2026 r.

Spis treści

1.	Podstawa prawna, cel, zakres planu ogólnego	4

2.	Przyczyny wyznaczenia stref planistycznych w granicach określonych w planie ogólnym, w tym przedstawienie obliczeń potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w art. 13d ust. 1 albo 3	4

3.	Przyczyny wyznaczenia obszaru uzupełnienia zabudowy lub obszaru zabudowy śródmiejskiej w granicach określonych w planie ogólnym - w przypadku ich wyznaczenia	51

4.	Przyczyny wyznaczenia obszaru zabudowy śródmiejskiej w granicach określonych w planie ogólnym	55

5.	Sposób uwzględnienia uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy	58

1)	polityka przestrzenna gminy określona w strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego	59

2)  ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa	59

3) formy ochrony przyrody oraz ich otuliny	59

4) obszary szczególnego zagrożenia powodzią, wały przeciwpowodziowe oraz pasy o szerokości 50 m od stopy wału	60

5) obszary gruntów zmeliorowanych	60

6) tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi oraz tereny, na których występują te ruchy	60

7) strefy ochronne ujęć wody	60

8) obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych	61

9) tereny górnicze i obszary górnicze wraz z filarami ochronnymi	61

10) udokumentowane złoża kopalin, kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla i podziemne bezzbiornikowe magazyny substancji	61

11) obszary uzdrowisk oraz obszary ochrony uzdrowiskowej	62

12) zabytki objęte formami ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, 1688 i 1904), lub ujęte w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków oraz dobra kultury współczesnej	62

13) obszary pomników zagłady i ich strefy ochronne	68

14) tereny zamknięte i ich strefy ochronne	68

15) obszary ograniczonego użytkowania	68

16) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji	69

17) obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji	69

18) obszary ciche w aglomeracji oraz obszary ciche poza aglomeracją	69

19) grunty rolne stanowiące użytki rolne klas I-III oraz grunty leśne	69

20) zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej	70

21)obszary pasa nadbrzeżnego, w tym w szczególności pasa technicznego	70

22)rozmieszczenie istniejących i planowanych obiektów infrastruktury społecznej, transportowej i technicznej wraz z obowiązującymi dla nich ograniczeniami w zagospodarowaniu	70

23) rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym oraz krajobrazy priorytetowe	71

24) opracowanie ekofizjograficzne w zakresie wymagań, o których mowa w art. 72 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	71

25)	zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową w gminie	72

# Podstawa prawna, cel, zakres planu ogólnego

Plan ogólny miasta Czeladź został sporządzany na podstawie uchwały Nr III/45/2024 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego miasta Czeladź. Granicę obszaru objętego planem ogólnym stanowi granica administracyjna miasta Czeladź. Sporządzony plan ogólny jest pierwszą edycją tego dokumentu.

Konieczność sporządzenia planu ogólnego wynika z art. 13a ust. 1, który wskazuje na fakt sporządzenia planu ogólnego w obszarze gminy za wyjątkiem morskich wód wewnętrznych oraz terenów zamkniętych innych niż ustalane przez ministra właściwego do spraw transportu, które nie występują na terenie miasta Czeladź.

Celem planu ogólnego jest zastąpienie funkcjonującego dotąd dokumentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako dokumentu strategicznego a nie mającego formy aktu prawa miejscowego i nadanie mu rangi nadrzędnej nad pozostałymi aktami planowania przestrzennego.

Zasady sporządzania planu ogólnego gminy, w tym obowiązkowy i fakultatywny zakres jego ustaleń określają art. 13a - 13m ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, z późn. zm.), która zmianą ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz.1688) wprowadziła plan ogólny gminy jako nowy rodzaj aktu planistycznego, zajmujący miejsce studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w systemie aktów planistycznych. Wejście w życie planu ogólnego powoduje utratę mocy prawnej studium.

Szczegółowe zasady sporządzania projektu planu ogólnego gminy określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2758, z 2024 r. poz. 1775).

# Przyczyny wyznaczenia stref planistycznych w granicach określonych w planie ogólnym, w tym przedstawienie obliczeń potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w art. 13d ust. 1 albo 3

Obszar miasta Czeladź jest w znacznym stopniu pokryty obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, stąd podstawową przesłanką determinującą wyznaczenie danej strefy funkcjonalnej były przeznaczenia określone w planach, zarówno w zakresie przeznaczeń podstawowych jak też przeznaczeń dopuszczonych. Podobną zasadę przyjęto w odniesieniu do wskaźników urbanistycznych.

Przesłanka ta zgodnie z art. 13d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przesądzała również podczas wyznaczania stref planistycznych przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej. Ponadto wykorzystano również projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzanych na podstawie obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź” lub studium poprzedniego.

Przesłanką do wyznaczenia stref planistycznych dla terenów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennymi był głownie stan istniejący i zasada wynikająca z zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – art. 13d ust 1. Strefy planistyczne (…) wyznacza się w pierwszej kolejności na obszarach, dla których w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego określono przeznaczenie umożliwiające realizację funkcji mieszkaniowej, obszarach uzupełnienia zabudowy oraz obszarach z istniejącą zabudową o funkcji mieszkaniowej, z wyłączeniem luk w tej zabudowie.

Przy wyznaczaniu stref planistycznych wraz z wymaganymi wskaźnikami wzięto pod uwagę uwarunkowania, które szczegółowo zostały opisane w pkt. 4.

Poniżej przedstawiono zestawienie poszczególnych stref wraz z poszczególnymi wskaźnikami oraz wskazaniem uwarunkowań, które determinują przyjęcie takiej strefy wraz ze wskaźnikami gdzie:

IZ - Maksymalna nadziemna intensywność zabudowy

PZ - Maksymalny udział powierzchni zabudowy

MWZ - Maksymalna wysokość zabudowy

PB - Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej

| Nr porządkowy | Oznaczenie strefy | Nazwa strefy | Profil podstawowy | Profil dodatkowy | IZ Maksymalna nadziemna intensywność zabudowy | PZ Maksymalny udział powierzchni zabudowy | MWZ Maksymalna wysokość zabudowy | PB Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 50 | 18 | 30 |
| 2 | 2SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 5 | 35 | 40 | 30 |
| 3 | 3SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 2 | 60 | 10 | 20 |
| 4 | 4SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 2 | 40 | 10 | 30 |
| 5 | 5SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 2 | 40 | 15 | 30 |
| 6 | 6SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 2 | 40 | 15 | 30 |
| 7 | 7SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 2 | 70 | 10 | 30 |
| 8 | 8SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 2 | 50 | 10 | 20 |
| 9 | 9SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 2 | 50 | 10 | 20 |
| 10 | 10SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 2 | 90 | 20 | 10 |
| 11 | 11SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,8 | 40 | 15 | 40 |
| 12 | 12SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 30 | 18 | 40 |
| 13 | 13SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 30 | 18 | 40 |
| 14 | 14SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren zieleni naturalnej | 1,4 | 45 | 11 | 25 |
| 15 | 15SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 30 | 18 | 40 |
| 16 | 16SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 70 | 12 | 30 |
| 17 | 17SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,4 | 35 | 14 | 45 |
| 18 | 18SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,5 | 30 | 16 | 50 |
| 19 | 19SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 45 | 10 | 25 |
| 20 | 20SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 35 | 11 | 40 |
| 21 | 21SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 1,8 | 40 | 15 | 30 |
| 22 | 22SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 1,2 | 60 | 15 | 30 |
| 23 | 23SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 5 | 50 | 30 | 30 |
| 24 | 24SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 60 | 12 | 30 |
| 25 | 25SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 50 | 9 | 30 |
| 26 | 26SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 1,2 | 60 | 14 | 30 |
| 27 | 27SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 50 | 18 | 30 |
| 28 | 28SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 50 | 18 | 30 |
| 29 | 29SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,8 | 40 | 15 | 40 |
| 30 | 30SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren handlu wielkopowierzchniowego | 2 | 60 | 20 | 30 |
| 31 | 31SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 2 | 60 | 18 | 30 |
| 32 | 32SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 30 | 18 | 30 |
| 33 | 33SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 45 | 10 | 30 |
| 34 | 34SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 25 | 16 | 40 |
| 35 | 35SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,8 | 30 | 15 | 45 |
| 36 | 36SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 45 | 10 | 25 |
| 37 | 37SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 50 | 10 | 15 |
| 38 | 38SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 45 | 10 | 20 |
| 39 | 39SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 3 | 95 | 10 | 1 |
| 40 | 40SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,6 | 30 | 15 | 40 |
| 41 | 41SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 2 | 70 | 10 | 30 |
| 42 | 42SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 2 | 40 | 15 | 30 |
| 43 | 43SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 1,2 | 45 | 10 | 20 |
| 44 | 44SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,8 | 40 | 15 | 40 |
| 45 | 45SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,8 | 40 | 40 | 30 |
| 46 | 46SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 1,1 | 70 | 15 | 30 |
| 47 | 47SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 40 | 12 | 40 |
| 48 | 48SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 60 | 13 | 30 |
| 49 | 49SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 60 | 16 | 30 |
| 50 | 50SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 2 | 60 | 15 | 20 |
| 51 | 51SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 2 | 100 | 20 | 0 |
| 52 | 52SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 2 | 40 | 10 | 30 |
| 53 | 53SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 35 | 15 | 40 |
| 54 | 54SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 45 | 10 | 25 |
| 55 | 55SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren zieleni naturalnej | 2 | 70 | 12 | 30 |
| 56 | 56SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren zieleni naturalnej | 2,5 | 45 | 15 | 30 |
| 57 | 57SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren zieleni naturalnej | 1,8 | 45 | 15 | 30 |
| 58 | 58SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 3 | 45 | 18 | 30 |
| 59 | 59SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 2 | 30 | 18 | 40 |
| 60 | 1SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 70 | 12 | 10 |
| 61 | 2SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,3 | 50 | 9 | 30 |
| 62 | 3SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,4 | 45 | 12 | 30 |
| 63 | 4SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 50 | 9 | 30 |
| 64 | 5SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 70 | 12 | 10 |
| 65 | 6SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,5 | 60 | 15 | 30 |
| 66 | 7SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,8 | 40 | 9 | 45 |
| 67 | 8SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 50 | 12 | 30 |
| 68 | 9SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 60 | 9 | 30 |
| 69 | 10SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 70 | 9 | 30 |
| 70 | 11SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 40 | 9 | 50 |
| 71 | 12SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,5 | 60 | 15 | 30 |
| 72 | 13SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,5 | 60 | 9 | 30 |
| 73 | 14SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 60 | 12 | 30 |
| 74 | 15SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 70 | 11 | 30 |
| 75 | 16SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,5 | 70 | 12 | 30 |
| 76 | 17SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 60 | 12 | 30 |
| 77 | 18SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 70 | 11 | 30 |
| 78 | 19SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 70 | 11 | 20 |
| 79 | 20SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 60 | 9 | 30 |
| 80 | 21SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,5 | 60 | 12 | 30 |
| 81 | 22SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 60 | 9 | 30 |
| 82 | 23SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,8 | 30 | 9 | 50 |
| 83 | 24SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 30 | 9 | 50 |
| 84 | 25SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,8 | 40 | 9 | 45 |
| 85 | 26SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,5 | 50 | 11 | 30 |
| 86 | 27SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 40 | 9 | 30 |
| 87 | 28SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 50 | 12 | 30 |
| 88 | 29SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 50 | 12 | 35 |
| 89 | 30SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,9 | 60 | 11 | 30 |
| 90 | 31SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,9 | 60 | 11 | 30 |
| 91 | 32SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,9 | 60 | 11 | 30 |
| 92 | 33SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 50 | 9 | 35 |
| 93 | 34SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,8 | 50 | 9 | 30 |
| 94 | 35SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,9 | 60 | 11 | 30 |
| 95 | 36SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 96 | 37SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,5 | 50 | 9 | 40 |
| 97 | 38SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 50 | 12 | 30 |
| 98 | 39SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,6 | 60 | 11 | 30 |
| 99 | 40SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 50 | 9 | 30 |
| 100 | 41SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 50 | 9 | 30 |
| 101 | 42SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 50 | 9 | 30 |
| 102 | 43SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 50 | 9 | 30 |
| 103 | 44SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 60 | 14 | 30 |
| 104 | 45SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 50 | 9 | 30 |
| 105 | 46SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,4 | 50 | 12 | 30 |
| 106 | 47SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,5 | 70 | 9 | 10 |
| 107 | 48SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,5 | 50 | 11 | 30 |
| 108 | 49SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,5 | 50 | 11 | 30 |
| 109 | 50SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,5 | 50 | 11 | 30 |
| 110 | 51SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,9 | 60 | 11 | 30 |
| 111 | 52SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,5 | 50 | 11 | 40 |
| 112 | 53SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,5 | 50 | 11 | 30 |
| 113 | 54SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 60 | 12 | 30 |
| 114 | 55SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 50 | 9 | 30 |
| 115 | 56SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 116 | 57SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 50 | 12 | 30 |
| 117 | 58SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,8 | 30 | 10 | 50 |
| 118 | 59SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 50 | 12 | 30 |
| 119 | 60SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,5 | 60 | 15 | 30 |
| 120 | 61SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 121 | 62SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 122 | 63SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 123 | 64SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 50 | 9 | 30 |
| 124 | 65SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,8 | 50 | 9 | 30 |
| 125 | 66SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 50 | 9 | 35 |
| 126 | 67SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 65 | 10 | 30 |
| 127 | 68SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 50 | 9 | 35 |
| 128 | 69SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 65 | 10 | 30 |
| 129 | 70SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 40 | 9 | 30 |
| 130 | 71SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 40 | 9 | 30 |
| 131 | 72SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 40 | 9 | 30 |
| 132 | 73SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 70 | 12 | 10 |
| 133 | 74SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,3 | 50 | 9 | 30 |
| 134 | 75SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,4 | 45 | 12 | 30 |
| 135 | 76SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 50 | 9 | 30 |
| 136 | 77SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 70 | 12 | 10 |
| 137 | 78SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,5 | 60 | 15 | 30 |
| 138 | 79SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,8 | 40 | 9 | 45 |
| 139 | 80SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 50 | 12 | 30 |
| 140 | 1SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren składów i magazynów | 1 | 60 | 12 | 20 |
| 141 | 2SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren składów i magazynów | 1 | 60 | 12 | 20 |
| 142 | 3SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 60 | 12 | 20 |
| 143 | 4SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 70 | 12 | 30 |
| 144 | 5SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 60 | 12 | 20 |
| 145 | 6SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren składów i magazynów | 1 | 70 | 18 | 20 |
| 146 | 7SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren składów i magazynów | 1 | 70 | 18 | 20 |
| 147 | 8SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren składów i magazynów | 1,5 | 90 | 25 | 10 |
| 148 | 9SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 70 | 15 | 30 |
| 149 | 10SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 60 | 20 | 30 |
| 150 | 11SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 50 | 10 | 20 |
| 151 | 12SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 60 | 12 | 20 |
| 152 | 13SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 60 | 12 | 20 |
| 153 | 14SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 30 | 15 | 30 |
| 154 | 15SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 60 | 15 | 10 |
| 155 | 16SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,5 | 50 | 15 | 30 |
| 156 | 17SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 70 | 12 | 10 |
| 157 | 18SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 70 | 12 | 10 |
| 158 | 19SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren składów i magazynów | 1 | 70 | 12 | 30 |
| 159 | 20SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren składów i magazynów,teren zieleni naturalnej,teren lasu,teren wód | 1 | 20 | 12 | 70 |
| 160 | 21SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,5 | 30 | 14 | 30 |
| 161 | 22SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,5 | 30 | 14 | 30 |
| 162 | 23SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,5 | 25 | 20 | 40 |
| 163 | 24SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 60 | 12 | 30 |
| 164 | 25SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2,2 | 70 | 12 | 30 |
| 165 | 26SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 60 | 15 | 30 |
| 166 | 27SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 70 | 30 | 30 |
| 167 | 28SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 70 | 12 | 10 |
| 168 | 29SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 70 | 30 | 30 |
| 169 | 30SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 40 | 15 | 40 |
| 170 | 31SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 60 | 15 | 30 |
| 171 | 32SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 40 | 12 | 40 |
| 172 | 33SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 60 | 15 | 30 |
| 173 | 34SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 50 | 12 | 30 |
| 174 | 35SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 70 | 40 | 30 |
| 175 | 36SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 60 | 12 | 20 |
| 176 | 37SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 60 | 12 | 20 |
| 177 | 38SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,5 | 40 | 9 | 30 |
| 178 | 39SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 50 | 12 | 30 |
| 179 | 40SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,5 | 60 | 15 | 30 |
| 180 | 41SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zieleni naturalnej,teren lasu,teren wód | 2 | 60 | 20 | 30 |
| 181 | 42SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 30 | 12 | 30 |
| 182 | 43SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 60 | 12 | 20 |
| 183 | 44SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 184 | 45SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 50 | 10 | 30 |
| 185 | 46SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 80 | 10 | 5 |
| 186 | 47SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,8 | 50 | 14 | 15 |
| 187 | 48SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,4 | 45 | 15 | 35 |
| 188 | 49SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,8 | 60 | 12 | 30 |
| 189 | 50SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 70 | 12 | 30 |
| 190 | 51SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren składów i magazynów | 1,2 | 20 | 6 | 30 |
| 191 | 52SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 70 | 15 | 30 |
| 192 | 53SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 70 | 12 | 30 |
| 193 | 54SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren składów i magazynów | 0,8 | 60 | 12 | 30 |
| 194 | 55SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren składów i magazynów | 2 | 50 | 12 | 30 |
| 195 | 56SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,8 | 60 | 12 | 30 |
| 196 | 57SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 70 | 12 | 30 |
| 197 | 58SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 5 | 70 | 50 | 30 |
| 198 | 59SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2,2 | 80 | 9 | 10 |
| 199 | 60SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zieleni naturalnej | 1,4 | 55 | 10 | 10 |
| 200 | 61SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2,2 | 80 | 9 | 10 |
| 201 | 62SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 70 | 8 | 10 |
| 202 | 63SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 60 | 15 | 30 |
| 203 | 64SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 40 | 9 | 40 |
| 204 | 65SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 50 | 10 | 20 |
| 205 | 66SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,5 | 80 | 5 | 20 |
| 206 | 67SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 70 | 12 | 30 |
| 207 | 68SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren składów i magazynów | 1 | 60 | 15 | 20 |
| 208 | 69SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 70 | 12 | 30 |
| 209 | 70SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 60 | 12 | 30 |
| 210 | 71SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 70 | 12 | 30 |
| 211 | 72SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 40 | 12 | 30 |
| 212 | 73SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 70 | 28 | 30 |
| 213 | 74SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 60 | 11 | 30 |
| 214 | 75SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2,2 | 55 | 12 | 20 |
| 215 | 76SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,8 | 60 | 12 | 30 |
| 216 | 77SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren składów i magazynów | 2 | 60 | 9 | 20 |
| 217 | 78SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren składów i magazynów | 0,8 | 60 | 12 | 30 |
| 218 | 79SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren składów i magazynów | 1,5 | 60 | 15 | 20 |
| 219 | 80SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren składów i magazynów | 0,8 | 60 | 12 | 30 |
| 220 | 81SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,8 | 60 | 12 | 30 |
| 221 | 82SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,8 | 60 | 12 | 30 |
| 222 | 83SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,8 | 60 | 12 | 30 |
| 223 | 84SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 15 | 5 | 70 |
| 224 | 85SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 70 | 30 | 30 |
| 225 | 86SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 70 | 6 | 10 |
| 226 | 87SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 50 | 15 | 30 |
| 227 | 88SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1 | 70 | 6 | 10 |
| 228 | 89SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 1,2 | 60 | 9 | 20 |
| 229 | 90SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zieleni naturalnej | 1,5 | 40 | 12 | 30 |
| 230 | 91SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,8 | 60 | 9 | 10 |
| 231 | 92SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 0,8 | 60 | 9 | 10 |
| 232 | 93SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zieleni naturalnej | 1,7 | 55 | 15 | 10 |
| 233 | 94SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zieleni naturalnej | 0,6 | 25 | 25 | 45 |
| 234 | 95SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren zieleni naturalnej | 1,4 | 55 | 10 | 10 |
| 235 | 96SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren składów i magazynów,teren zieleni naturalnej,teren lasu,teren wód | 1 | 60 | 12 | 20 |
| 236 | 97SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2,2 | 55 | 12 | 20 |
| 237 | 98SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2,2 | 80 | 9 | 10 |
| 238 | 99SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2,2 | 80 | 9 | 10 |
| 239 | 100SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2,2 | 55 | 12 | 20 |
| 240 | 101SU | strefa usługowa | teren usług,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  | 2 | 50 | 15 | 30 |
| 241 | 1SH | strefa handlu wielkopowierzchniowego | teren handlu wielkopowierzchniowego,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług,teren składów i magazynów,teren zieleni naturalnej | 1,7 | 70 | 21 | 20 |
| 242 | 2SH | strefa handlu wielkopowierzchniowego | teren handlu wielkopowierzchniowego,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług,teren składów i magazynów | 1,3 | 90 | 15 | 10 |
| 243 | 3SH | strefa handlu wielkopowierzchniowego | teren handlu wielkopowierzchniowego,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług,teren składów i magazynów | 1 | 60 | 15 | 20 |
| 244 | 1SP | strefa gospodarcza | teren produkcji,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług | 1,3 | 70 | 15 | 25 |
| 245 | 2SP | strefa gospodarcza | teren produkcji,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług | 1,3 | 80 | 15 | 20 |
| 246 | 3SP | strefa gospodarcza | teren produkcji,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług | 1,3 | 70 | 20 | 30 |
| 247 | 4SP | strefa gospodarcza | teren produkcji,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług | 1,3 | 80 | 15 | 20 |
| 248 | 5SP | strefa gospodarcza | teren produkcji,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług | 1,3 | 70 | 15 | 20 |
| 249 | 6SP | strefa gospodarcza | teren produkcji,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług | 1,4 | 60 | 12 | 20 |
| 250 | 7SP | strefa gospodarcza | teren produkcji,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług,teren zieleni naturalnej | 1,5 | 65 | 15 | 20 |
| 251 | 8SP | strefa gospodarcza | teren produkcji,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług | 1,5 | 70 | 20 | 15 |
| 252 | 9SP | strefa gospodarcza | teren produkcji,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług | 2 | 70 | 9 | 20 |
| 253 | 10SP | strefa gospodarcza | teren produkcji,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług | 1,2 | 50 | 14 | 15 |
| 254 | 11SP | strefa gospodarcza | teren produkcji,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług | 1,2 | 80 | 12 | 20 |
| 255 | 12SP | strefa gospodarcza | teren produkcji,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług | 2 | 70 | 12 | 20 |
| 256 | 13SP | strefa gospodarcza | teren produkcji,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług,teren zieleni naturalnej | 1,2 | 80 | 18 | 20 |
| 257 | 14SP | strefa gospodarcza | teren produkcji,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług | 1,5 | 60 | 12 | 20 |
| 258 | 15SP | strefa gospodarcza | teren produkcji,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług | 2 | 70 | 9 | 20 |
| 259 | 16SP | strefa gospodarcza | teren produkcji,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług | 2 | 70 | 9 | 20 |
| 260 | 17SP | strefa gospodarcza | teren produkcji,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług | 1,2 | 60 | 30 | 20 |
| 261 | 18SP | strefa gospodarcza | teren produkcji,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług | 1,5 | 70 | 20 | 15 |
| 262 | 19SP | strefa gospodarcza | teren produkcji,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług | 2 | 60 | 9 | 30 |
| 263 | 1SI | strefa infrastrukturalna | teren infrastruktury technicznej,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych | teren usług,teren produkcji,teren zieleni urządzonej,teren zieleni naturalnej,teren lasu,teren wód |  |  |  | 50 |
| 264 | 2SI | strefa infrastrukturalna | teren infrastruktury technicznej,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych | teren usług,teren produkcji,teren zieleni urządzonej,teren zieleni naturalnej,teren lasu,teren wód |  |  |  | 50 |
| 265 | 3SI | strefa infrastrukturalna | teren infrastruktury technicznej,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych |  |  |  |  | 20 |
| 266 | 4SI | strefa infrastrukturalna | teren infrastruktury technicznej,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych |  | 1 | 80 | 4 | 20 |
| 267 | 5SI | strefa infrastrukturalna | teren infrastruktury technicznej,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych |  |  |  |  | 30 |
| 268 | 6SI | strefa infrastrukturalna | teren infrastruktury technicznej,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych |  |  |  |  | 20 |
| 269 | 7SI | strefa infrastrukturalna | teren infrastruktury technicznej,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych | teren usług,teren produkcji,teren zieleni urządzonej,teren zieleni naturalnej,teren lasu,teren wód | 1,5 | 60 | 15 | 30 |
| 270 | 8SI | strefa infrastrukturalna | teren infrastruktury technicznej,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych | teren usług,teren produkcji,teren zieleni urządzonej,teren zieleni naturalnej,teren lasu,teren wód |  |  |  | 50 |
| 271 | 9SI | strefa infrastrukturalna | teren infrastruktury technicznej,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych |  |  |  |  |  |
| 272 | 10SI | strefa infrastrukturalna | teren infrastruktury technicznej,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych |  |  |  |  |  |
| 273 | 11SI | strefa infrastrukturalna | teren infrastruktury technicznej,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych |  |  |  |  |  |
| 274 | 12SI | strefa infrastrukturalna | teren infrastruktury technicznej,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych |  |  |  |  |  |
| 275 | 13SI | strefa infrastrukturalna | teren infrastruktury technicznej,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych |  |  |  |  |  |
| 276 | 14SI | strefa infrastrukturalna | teren infrastruktury technicznej,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych |  |  |  |  |  |
| 277 | 1SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 85 |
| 278 | 2SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 80 |
| 279 | 3SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 60 |
| 280 | 4SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 95 |
| 281 | 5SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 80 |
| 282 | 6SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 80 |
| 283 | 7SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  | 5 | 50 |
| 284 | 8SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 50 |
| 285 | 9SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 50 |
| 286 | 10SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 50 |
| 287 | 11SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 50 |
| 288 | 12SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 50 |
| 289 | 13SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  | 10 |  | 80 |
| 290 | 14SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  | 10 |  | 80 |
| 291 | 15SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  | 10 |  | 80 |
| 292 | 16SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 70 |
| 293 | 17SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 85 |
| 294 | 18SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 50 |
| 295 | 19SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 50 |
| 296 | 20SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 85 |
| 297 | 21SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 50 |
| 298 | 22SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 50 |
| 299 | 23SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 85 |
| 300 | 24SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 80 |
| 301 | 25SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  | 10 |  | 70 |
| 302 | 26SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 50 |
| 303 | 27SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  | 10 |  | 70 |
| 304 | 28SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 80 |
| 305 | 29SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  | 20 |  | 70 |
| 306 | 30SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  | 10 |  | 70 |
| 307 | 31SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług gastronomii,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 80 |
| 308 | 32SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  | 10 |  | 80 |
| 309 | 33SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 90 |
| 310 | 34SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  | 20 |  | 70 |
| 311 | 35SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 80 |
| 312 | 36SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 85 |
| 313 | 37SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 60 |
| 314 | 38SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 70 |
| 315 | 39SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 50 |
| 316 | 40SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 90 |
| 317 | 41SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 90 |
| 318 | 42SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 50 |
| 319 | 43SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 70 |
| 320 | 44SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 60 |
| 321 | 45SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  | 10 |  | 80 |
| 322 | 46SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 90 |
| 323 | 47SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 80 |
| 324 | 48SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 80 |
| 325 | 49SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 80 |
| 326 | 50SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 85 |
| 327 | 51SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 90 |
| 328 | 52SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 85 |
| 329 | 53SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 70 |
| 330 | 54SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 85 |
| 331 | 55SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren usług nauki,teren usług edukacji,teren usług zdrowia i pomocy społecznej,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 50 |
| 332 | 56SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej,teren plaży,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji,teren usług kultury i rozrywki,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren zieleni naturalnej,teren lasu |  |  |  | 80 |
| 333 | 1SO | strefa otwarta | teren rolnictwa z zakazem zabudowy,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 85 |
| 334 | 2SO | strefa otwarta | teren rolnictwa z zakazem zabudowy,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 80 |
| 335 | 3SO | strefa otwarta | teren rolnictwa z zakazem zabudowy,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 95 |
| 336 | 4SO | strefa otwarta | teren rolnictwa z zakazem zabudowy,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 80 |
| 337 | 5SO | strefa otwarta | teren rolnictwa z zakazem zabudowy,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 80 |
| 338 | 6SO | strefa otwarta | teren rolnictwa z zakazem zabudowy,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 85 |
| 339 | 7SO | strefa otwarta | teren rolnictwa z zakazem zabudowy,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 85 |
| 340 | 8SO | strefa otwarta | teren rolnictwa z zakazem zabudowy,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 85 |
| 341 | 9SO | strefa otwarta | teren rolnictwa z zakazem zabudowy,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 85 |
| 342 | 10SO | strefa otwarta | teren rolnictwa z zakazem zabudowy,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 85 |
| 343 | 11SO | strefa otwarta | teren rolnictwa z zakazem zabudowy,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 85 |
| 344 | 12SO | strefa otwarta | teren rolnictwa z zakazem zabudowy,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 85 |
| 345 | 13SO | strefa otwarta | teren rolnictwa z zakazem zabudowy,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 80 |
| 346 | 14SO | strefa otwarta | teren rolnictwa z zakazem zabudowy,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 80 |
| 347 | 15SO | strefa otwarta | teren rolnictwa z zakazem zabudowy,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 80 |
| 348 | 16SO | strefa otwarta | teren rolnictwa z zakazem zabudowy,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 85 |
| 349 | 17SO | strefa otwarta | teren rolnictwa z zakazem zabudowy,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 95 |
| 350 | 18SO | strefa otwarta | teren rolnictwa z zakazem zabudowy,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 85 |
| 351 | 19SO | strefa otwarta | teren rolnictwa z zakazem zabudowy,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren elektrowni słonecznej,teren zieleni urządzonej |  |  |  | 90 |
| 352 | 20SO | strefa otwarta | teren rolnictwa z zakazem zabudowy,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 90 |
| 353 | 21SO | strefa otwarta | teren rolnictwa z zakazem zabudowy,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 80 |
| 354 | 22SO | strefa otwarta | teren rolnictwa z zakazem zabudowy,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód,teren komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 90 |
| 355 | 1SC | strefa cmentarzy | teren cmentarza,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 30 |
| 356 | 2SC | strefa cmentarzy | teren cmentarza,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 30 |
| 357 | 3SC | strefa cmentarzy | teren cmentarza,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług kultu religijnego,teren usług handlu detalicznego |  |  |  | 30 |
| 358 | 4SC | strefa cmentarzy | teren cmentarza,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren usług kultu religijnego,teren usług handlu detalicznego,teren zieleni naturalnej |  |  | 5 | 30 |
| 359 | 5SC | strefa cmentarzy | teren cmentarza,teren komunikacji,teren zieleni urządzonej,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej |  |  |  |  | 30 |
| 360 | 1SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 361 | 2SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 362 | 3SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 363 | 4SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 364 | 5SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 365 | 6SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 366 | 7SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 367 | 8SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 368 | 9SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 369 | 10SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 370 | 11SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód | 1,1 | 90 | 4 | 2 |
| 371 | 12SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 372 | 13SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 373 | 14SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  | 3,5 |  |
| 374 | 15SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  | 3,5 |  |
| 375 | 16SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 376 | 17SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 377 | 18SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 378 | 19SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 379 | 20SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 380 | 21SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 381 | 22SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 382 | 23SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  | 90 | 3,5 | 10 |
| 383 | 24SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  | 90 | 4 | 10 |
| 384 | 25SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  | 90 | 4 | 10 |
| 385 | 26SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 386 | 27SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 387 | 28SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  | 75 | 3,5 | 5 |
| 388 | 29SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  | 75 | 3,5 | 5 |
| 389 | 30SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód | 0,6 | 60 | 6 | 25 |
| 390 | 31SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód | 0,6 | 60 | 6 | 25 |
| 391 | 32SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  | 75 | 3,5 | 5 |
| 392 | 33SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 393 | 34SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 394 | 35SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 395 | 36SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 396 | 37SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 397 | 38SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód | 0,6 | 60 | 6 | 25 |
| 398 | 39SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  | 85 |  |  |
| 399 | 40SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 400 | 41SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 401 | 42SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód | 1 | 80 | 4 | 5 |
| 402 | 43SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 403 | 44SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 404 | 45SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 405 | 46SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 406 | 47SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 407 | 48SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 408 | 49SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 409 | 50SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  |  |
| 410 | 51SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady,teren drogi ekspresowej,teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,teren drogi głównej,teren komunikacji kolejowej i szynowej,teren komunikacji kolei linowej,teren komunikacji wodnej,teren komunikacji lotniczej,teren obsługi komunikacji,teren ogrodów działkowych,teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej,teren usług handlu detalicznego,teren usług gastronomii,teren usług turystyki,teren zieleni urządzonej,teren lasu,teren zieleni naturalnej,teren wód |  |  |  | 10 |

Obliczenia potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w art. 13d ust. 1 albo 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym znajdują się w pkt. 4/25).

# Przyczyny wyznaczenia obszaru uzupełnienia zabudowy lub obszaru zabudowy śródmiejskiej w granicach określonych w planie ogólnym - w przypadku ich wyznaczenia

Pomimo pokrycia planami miejscowymi 93% obszaru miasta Czeladź wyznaczono obszary uzupełnienia zabudowy. Oprócz aspektu formalno-prawnego związanego z możliwością wydawania decyzji o warunkach zabudowy w przypadku stwierdzenia nieważności planu miejscowego, wyznaczone obszary zostały wykorzystane do określenia chłonności terenów niezabudowanych, w tym luk w istniejącej zabudowie, która to chłonność jest niezbędna do wyliczenia zapotrzebowania na nową zabudowę. Przy czym wyznaczone powierzchnie wynoszą kolejno:

Powierzchnia obszaru uzupełnienia zabudowy otrzymana po wykonaniu czynności wymienionych w § 1 ust. 1 rozporządzenia (Pu): 5 307 348, 68 m2.

Powierzchnia obszaru uzupełnienia zabudowy otrzymana po wykonaniu czynności wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy (Pb) : 7 741 246, 97 m2.

Dopuszcza się rozszerzenie granic obszarów uzupełnienia zabudowy wyznaczonych w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia, uwzględniając lokalne uwarunkowania oraz politykę przestrzenną gminy, jednak nie więcej niż o obszar o łącznej powierzchni obliczonej zgodnie ze wzorem: Pp = 25 % * (Pb – Pu)

gdzie:

Pp – oznacza łączną maksymalną powierzchnię powiększenia obszarów uzupełnienia zabudowy wyznaczonych w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia, w wyniku rozszerzenia ich granic

Pb – oznacza łączną powierzchnię obszarów wyznaczonych w sposób, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 1–3 rozporządzenia

Pu – oznacza łączną powierzchnię obszarów uzupełnienia zabudowy wyznaczonych w sposób, o którym mowa w § 1ust. 1 rozporządzenia.

Obliczono powierzchnię obszaru uzupełnienia zabudowy, będącej wynikiem czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia i wykonano działanie, zgodnie ze wzorem:

PP  = 25% * ( 7 741 246, 97 m2 – 5 307 348, 68 m2 ) = 25 % * 2 433 898, 29 m2 = 
608 474, 57 m2

„Obszary uzupełnienia zabudowy wyznaczone w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia, można ograniczać, uwzględniając lokalne uwarunkowania oraz politykę przestrzenną gminy oraz dopuszcza się rozszerzenie granic obszarów uzupełnienia zabudowy wyznaczonych w sposób, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając lokalne uwarunkowania oraz politykę przestrzenną gminy, jednak nie więcej niż o obszar o łącznej powierzchni obliczonej zgodnie ze wzorem.”

Łączna maksymalna powierzchnia powiększenia obszarów uzupełnienia zabudowy

wyznaczonych w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia, w wyniku rozszerzenia

ich granic: 60, 85 ha.

Cytując uzasadnienie do rozporządzenia:

„Do ostatecznej delimitacji granicy obszarów uzupełnienia zabudowy powinny być również brane dodatkowe okoliczności wynikające z uregulowań zewnętrznych lub samego kierunku polityki przestrzennej, które w najlepszym stopniu potrafi zidentyfikować właśnie gmina. Potwierdza to zasadność pozostawienia jasno określonego pola do większej swobody dla gmin w dopasowaniu końcowego kształtu granicy tych obszarów do zidentyfikowanych potrzeb i możliwości rozwojowych”.

Suma dodanych terenów (rozszerzenie granic ouz) : 310 950 m2 (31, 09 ha)

Usunięte tereny z pierwotnego OUZ m.in. w procesie ,,dociągania” obszaru do granic działek (lokalnych uwarunkowań) : 272 679 m2 (27, 26 ha)

# Przyczyny wyznaczenia obszaru zabudowy śródmiejskiej w granicach określonych w planie ogólnym

Zgodnie z art. 13a ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  w planie ogólnym można określić obszary zabudowy śródmiejskiej. Z uwagi na historyczny rodowód miasta wraz z jej charakterystycznym układem urbanistycznym zdecydowano się wyznaczyć 2 obszary zabudowy śródmiejskiej (z uwagi na drogę, przebiegającą przez historyczne śródmieście miasta, zdecydowano się wyznaczyć 2 obszary zabudowy śródmiejskiej).

Obszar został wyznaczony tak, aby zawierał się:

- w granicach strefy ochrony konserwatorskiej Stare Miasto – układ urbanistyczny miasta Czeladź, wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego (nr A/1182/72) oraz strefy ‘’B” pośredniej ochrony konserwatorskiej zawartej w planie miejscowym przyjętym Uchwałą nr XVII/193/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu  w rejonie ulic: Będzińskiej, Staszica, 1 Maja, Katowickiej, Borowej, drogi KDG oznaczonej w studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź, nasypu kolejowego.

- w granicach strefy ochrony konserwatorskiej oznaczonej symbolem ,,B”, stanowiącej strefę ochrony krajobrazowej zespołu starego miasta wyznaczoną w Uchwale Nr XXIX/360/2007  Rady Miejskiej w Czeladzi  z dnia 13 grudnia 2007r   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź w obszarze „Starego Miasta”.

- w granicach strefy ,,B” pośredniej ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego wyznaczonego Uchwałą nr XX/247/2020 Rady Miejskiej W Czeladzi z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: Staszica, Szpitalną, Wojkowicką, Rolniczą, granicą administracyjną z miastem Siemianowice Śląskie.

Zabudowa śródmiejska miasta Czeladź charakteryzuje się zwartym układem przestrzennym, dużą intensywnością zabudowy, niewielkimi działkami i pierzejami zamykającymi ulice. W jej obrębie przeważają budynki kilkukondygnacyjne o funkcjach usługowych, mieszkaniowych i kulturalnych. Wyznaczenie obszaru zabudowy śródmiejskiej pozwolić kształtować ład urbanistyczny w zgodzie z historycznym charakterem miejsca. Tak określone obszary będą stanowiły podstawę do formułowania odpowiednich zasad zagospodarowania i ochrony, zgodnie z polityką przestrzenną miasta.

# Sposób uwzględnienia uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy

## polityka przestrzenna gminy określona w strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego

Zgodnie z przyjętą Uchwałą nr VIII/99/2024 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 października 2024 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024 – 2030 przyjęto wizję rozwoju miasta w brzmieniu:

„Czeladź to miasto przyjazne i wygodne, przyciągające nowych mieszkańców dzięki dostępności szerokiej i zróżnicowanej oferty mieszkaniowej, dobrej jakości usług opiekuńczych (żłobki, przedszkola) i edukacyjnych (nowoczesne, dobrze wyposażone szkoły) oraz możliwości codziennego wypoczynku i rekreacji w zielonym, czystym otoczeniu. W Czeladzi można komfortowo mieszkać, uczyć się, pracować i odpoczywać.

Czeladź jest miastem bezpiecznym i nowoczesnym, które podejmuje działania na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego (w szczególności powietrza) oraz wykorzystania nowoczesnych technologii ograniczających zużycie energii, usprawniających komunikację z mieszkańcami i minimalizujących koszty utrzymania infrastruktury miejskiej.

Miasto wyróżnia utrzymywana na wysokim poziomie zieleń (skwery, parki), czystość i estetyka przestrzeni oraz bogata oferta usług dedykowanych dla różnych grup mieszkańców. W Czeladzi wdrażane są działania mające na celu wzmacnianie i aktywizację młodzieży, podtrzymanie aktywności społecznej seniorów i włączanie w życie społeczne osób o szczególnych potrzebach. Miasto działa na rzecz angażowania mieszkańców w sprawy lokalne, wzmacniając współodpowiedzialność za środowisko i przestrzeń oraz tworząc warunki do dyskusji na temat potrzeb i oczekiwań.”

W celu realizacji przyjętej wizji wyznaczone cele ujęto w poszczególnych obszarach: społecznym, gospodarczym oraz przestrzenno – środowiskowym wraz z wyznaczeniem kierunków działań.

Wyznaczone strefy planistyczne dają możliwość realizacji poszczególnych kierunków działań mających charakter działań związanych z lokowaniem konkretnych funkcji, które głownie opierają się o własności Gminy Czeladź.

## 2)  ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa

Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr V/26/2/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. przyjął Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 13.09.2016r., poz. 4619).

Według wymienionego planu miasto Czeladź zostało włączone do Miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego – Metropolii Górnośląskiej, obejmującej 23 miasta. Metropolia Górnośląska to centralny obszar rozwojowy województwa śląskiego o znaczeniu europejskim.

## 3) formy ochrony przyrody oraz ich otuliny

Na terenie miasta Czeladź występują następujące formy ochrony przyrody:

- Obszar chronionego krajobrazu „Przełajka” ustanowiony na podstawie Uchwały Nr VII/9/9/2024 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. znajdujący się w północno – zachodniej części miasta.

W planie ogólnym uwzględniono ww. obszar poprzez wskazanie dopasowanej strefy funkcjonalnej z obowiązującym profilem podstawowym wraz z dookreśleniem profili dodatkowych, w tym przede wszystkim wskazano strefę otwartą.

## 4) obszary szczególnego zagrożenia powodzią, wały przeciwpowodziowe oraz pasy o szerokości 50 m od stopy wału

Zgodnie z opublikowanymi i zweryfikowanymi mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego z dnia 15 kwietnia 2015 r. KZGW w granicach miasta Czeladź, wzdłuż Brynicy, występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz wały przeciwpowodziowe wraz z pasami o szerokości 50 m od stopy wału, w obszarze których obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z przepisach z zakresu Prawa wodnego. Obszary te występują na pełnym odcinku rzeki w granicach miasta.

W planie ogólnym uwzględniono ww. obszary poprzez wskazanie dla każdej z nich najbardziej dopasowanej strefy funkcjonalnej z obowiązującym profilem podstawowym wraz z dookreśleniem profili dodatkowych, w tym przede wszystkim wskazano strefę otwartą.

## 5) obszary gruntów zmeliorowanych

Na terenie miasta Czeladź nie występują grunty zmeliorowane.

## 6) tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi oraz tereny, na których występują te ruchy

Na terenie miasta Czeladź nie stwierdzono występowania zjawisk osuwiskowych, ani występowania terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Jedynym wyjątkiem jest tu osuwisko udokumentowane pomiędzy ul. Podwalną, a murem oporowym kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, które zaistniało w 2012 r. na skutek ulewnego deszczu i gradobicia. Skarpa została tu umocniona betonowymi płytami w celu zabezpieczenia dalszych zsuwów.

W planie ogólnym uwzględniono ww. dane jednakże z uwagi na zagospodarowanie tego terenu, poza wykonaniem zabezpieczeń, nie jest możliwe wyeliminowanie terenu spod zabudowy.

## 7) strefy ochronne ujęć wody

Na obszarze Czeladzi zlokalizowane są trzy czynne ujęcia wód podziemnych, czerpiące wodę z poziomów triasowych, wydzielonych jako GZWP nr 329 Zbiornik Bytom. Ujęcia 
te są administrowane przez Czeladzkie Wodociągi sp. z o.o. i zaopatrują miasto w wodę komunalną i przemysłową:

• Studnia „Grodziecka” zlokalizowana jest po wschodniej stronie ul. Grodzieckiej na lokalnym wyniesieniu terenu o wysokości 284,7 m n.p.m. W bezpośrednim otoczeniu ujęcia nie występują czynniki antropogeniczne zagrażające jakości ujmowanych wód, zaś teren studni jest ogrodzony.

• Studnia „Szpitalna” zlokalizowana jest na terenie ogrodów działkowych „Nowotki”. Ujęcie studzienne zlokalizowane jest na wysokości 279,4 m n.p.m. i stanowi je ogrodzona działka o wymiarach ok. 30 m x 40 m.

• Studnia „Przełajka” zlokalizowana jest pomiędzy lewym brzegiem rzeki Brynicy, 
a ul. Przełajka. Bezpośrednie otoczenie ujęcia stanowią nieużytki zajmujące wąską strefę doliny Brynicy, ujęcie studzienne zlokalizowane jest na wysokości ok. 264 m n.p.m. Poziom wodonośny w utworach triasu jest izolowany od powierzchni warstwą nieprzepuszczalną. Strefę ujęcia stanowi ogrodzona działka o wymiarach 30 m x 40 m.

Dodatkowo, zgodnie z materiałami przekazanymi przez RZGW Gliwice na terenie miasta Czeladź znajduje się jedno ujęcie na terenie Zagłębiowskiego Szpitala Klinicznego 
w rejonie ul. Szpitalnej oraz ujęcie na terenie dawnej kopalni Czeladź przy ul. Francuskiej (szyby Paweł i Piotr), znajduje się tu siedziba Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń. Ujęcie przy szpitalu służy jego potrzebom, zaś ujęcie na terenie kopalni ma na celu odwadnianie wyrobisk.

Obecnie na terenie miasta nie wyznaczono stref ochrony bezpośredniej i pośredniej. Ujęcia komunalne posiadały te strefy, wyznaczona była tu także strefa ochrony pośredniej „Przełajka” (obejmowała ona północną część miasta), lecz na skutek zmian w ustawie prawo wodne z 2012 r. utraciły one swoją moc.

W planie ogólnym uwzględniono wskazane powyżej ujęcia poprzez wskazanie dla każdej z nich najbardziej dopasowanej strefy funkcjonalnej z obowiązującym profilem podstawowym wraz z dookreśleniem profili dodatkowych.

## 8) obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Miasto Czeladź położone jest w zasięgu GZWP nr 329 „Zbiornik Bytom” – zbiornika o typie szczelinowo- krasowo-porowym, wykształconego w utworach triasu (wapienia muszlowego i retu).

Na rysunku będącym graficznym uzupełnieniem uwarunkowań przedstawiono również obszar ochronny Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

W planie ogólnym uwzględniono wskazane powyżej ujęcia poprzez wskazanie dla każdej z nich najbardziej dopasowanej strefy funkcjonalnej z obowiązującym profilem podstawowym wraz z dookreśleniem profili dodatkowych.

## 9) tereny górnicze i obszary górnicze wraz z filarami ochronnymi

Na terenie Miasta Czeladź nie występują tereny górnicze.

Na terenie Miasta Czeladź nie występują obszary górnicze.

## 10) udokumentowane złoża kopalin, kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla i podziemne bezzbiornikowe magazyny substancji

Na terenie Czeladzi występują udokumentowane złoża węgla kamiennego „Grodziec”, „Rozalia”, „Saturn” i „Siemianowice”, których eksploatacja została zakończona z przyczyn polityczno-ekonomicznych w połowie lat 90 XX w. W wyrobiskach pozostała duża ilość węgla kamiennego, którego wydobycie mogłoby być jednak mocno utrudnione, zarówno z przyczyn geologiczno-górniczych, jak i istniejącej na powierzchni zabudowy. Miąższość udokumentowanych pokładów węgla kamiennego na terenie Zagłębia jest bardzo zróżnicowana i waha się od 1 do nawet 23 m (w kopalni Kazimierz – Juliusz w Sosnowcu). 
W pokładach występowały przerosty ilaste o grubości od 0,05 do 0,5 m. Wszystkie złoża charakteryzowały się skomplikowanym charakterem zalegania, miąższością i jakością pokładów. Kwestie oddziaływań na powierzchnię dokonanej eksploatacji omówiono 
w rozdziale 2.6.1.

W rejonie Wzgórza Borzecha prowadzona była eksploatacja wapienia 
w udokumentowanym złożu „Calcium-Brynica-Czeladź”, również ona została zaniechana. Brak jest dokładniejszych informacji o czasie trwania eksploatacji, jak i o samym złożu prawdopodobnie była ona tu prowadzona przed II Wojną Światową, a później w latach 50 – 70 XX w., następnie została ona zaniechana, a część odkrywek kamieniołomów została zasypana. Złoże to jest wpisane do bilansu zasobów, budują je wapienie triasu środkowego, 
a średnia jego miąższość wynosiła 23 m. Złoże występuje pod nadkładem o grubości 
od 0,2 m do 6,5 m. W północno-wschodnim fragmencie miasta znajduje się część złoża piasków podsadzkowych „Rozkówka”, złoże to jednak nie było jak do tej pory przedmiotem eksploatacji.

Obecnie na terenie miasta nie występują obszary i tereny górnicze, zostały one zniesione wraz z zakończeniem eksploatacji węgla kamiennego. W poniższym zestawieniu zebrano istotne informacje dotyczące udokumentowanych złóż występujących na terenie miasta.

| ID Midas | Kopalina | Złoże/ Zasoby geologiczne | Obszar Górniczy/ Teren górniczy/ Powierzchnia [ha] | Stan zagospodarowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 230 | Piaski podsadzkowe | Rozkówka/1036 tyś. m3 | brak | Złoże rozpoznane szczegółowo |
| 325 | Węgiel kamienny | Grodziec / 34430 tys. ton | Brak/OG i TG zniesiony | Eksploatacja zaniechana |
| 335 | Węgiel kamienny | Saturn / 61074 tys. ton | Brak/ OG i TG zniesiony | Eksploatacja zaniechana |
| 365 | Węgiel kamienny | Siemianowice/ 44765 tys. ton | Brak/ OG i TG zniesiony | Eksploatacja zaniechana |
| 1898 | Wapienie i margle przemysłu wapienniczego | Calcium-Brynica-Czeladź / 1254 tys. ton | Brak/ OG i TG zniesiony | Eksploatacja zaniechana |
| 6874 | Węgiel kamienny | Rozalia/51361 tys. ton | Brak/ OG i TG zniesiony | Eksploatacja zaniechana |

W planie ogólnym uwzględniono ochronę wskazanych powyżej złóż poprzez wskazanie dla każdego z nich najbardziej dopasowanej strefy funkcjonalnej z obowiązującym profilem podstawowym wraz z dookreśleniem profili dodatkowych, w tym przede wszystkim poprzez utrzymanie ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

## 11) obszary uzdrowisk oraz obszary ochrony uzdrowiskowej

Na terenie Miasta Czeladź nie występują obszary ochrony uzdrowiskowej.

## 12) zabytki objęte formami ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, 1688 i 1904), lub ujęte w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków oraz dobra kultury współczesnej

Na terenie miasta Czeladź zlokalizowane są zabytki objęte wpisem do rejestru zabytków jak i do Gminnej Ewidencji Zabytków. Obiekty wpisane do rejestru zabytków to:

Zabytki nieruchome:

- Średniowieczny układ urbanistyczny miasta lokacyjnego wraz z fragmentami przedmieść.

- Kościół parafialny rzymsko-katolicki pod wezwaniem Św. Stanisława B.M

- Dom przy ul. Rynkowa 2 (dawna Podymy)

- Dom przy ul. Kościelna 3

- Układ urbanistyczny i zabudowa osiedla robotniczego - Czeladź Piaski

- Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej, ul. Kościuszki

- Remiza strażacka z salą widowiskową, późniejsze kino "Uciecha" przy ul. 1 Maja 28

Zabytki ruchome:

- Kapliczka przydrożna z figurą Chrystusa Salwatora we wnęce przy ul. Wojkowickiej (dawna Przemysłowa).

- Zespół obiektów znajdujących się w kościele parafialnym p. w. Św. Stanisława B.M.w jego otoczeniu oraz na plebani.

- Organy i prospekt organowy znajdujący się w kościele p. w. Św. Stanisława B.M.

Gminna Ewidencja Zabytków została zatwierdzona Zarządzeniem nr 72/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 23 marca 2015 r. oraz była weryfikowana poprzez kolejne Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź tj.

- Nr. 301/2015 z dnia 17 września 2015 r.

- Nr 7/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r.

Gminna Ewidencja Zabytków obejmuje następujące obiekty:

1. ul. 1 Maja 20 – budynek mieszkalny.

2. ul. 1 Maja 28 – budynek dawnego kina Uciecha.

3. ul. 21 Listopada 4 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

4. ul. 21 Listopada 6 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

5 ul. 21 Listopada 8 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

6. ul. 21 Listopada 10 – budynek nieużytkowany, dawny „Dom Ludowy”.

7. ul. 3 Kwietnia 2 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

8. ul. 3 Kwietnia 4 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

9. ul. 3 Kwietnia 6 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

10. ul. 3 Kwietnia 10 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

11. ul. 3 Kwietnia 12 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

12. ul. 3 Kwietnia 14 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

13. ul. 3 Kwietnia 16 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

14. ul. 3 Kwietnia 18 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

15. ul. 3 Kwietnia 20 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

16. ul. 3 Kwietnia 22 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

17. ul. 3 Kwietnia 24 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

18. ul. 3 Kwietnia 26 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

19. ul. 3 Kwietnia 28 – budynek mieszkalny wielorodzinny, dawna Szkoła Gospodarstwa Domowego.

20. ul. 3 Kwietnia 28a – budynek nieużytkowany, dawna ochronka.

21. ul. 3 Kwietnia 3 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

22. ul. 3 Kwietnia 5 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

23. ul. 3 Kwietnia 7 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

24. ul. 3 Kwietnia 9 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

25. ul. 3 Kwietnia 11 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

26. ul. 3 Kwietnia 13 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

27. ul. 3 Kwietnia 15 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

28. ul. 3 Kwietnia 17 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

29. ul. 3 Kwietnia 19 - willa zastępcy dyrektora kopalni, obecnie budynek mieszkalny wielorodzinny.

30. ul. 3 Kwietnia 21- budynek dyrekcji kopalni, obecnie budynek produkcyjno – usługowy.

31. ul. Bema 18 – budynek mieszkalny wielorodzinny, obecnie nieużytkowany.

32. ul. Betonowa 1 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

33. ul. Betonowa 3 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

34. ul. Betonowa 2 - budynek mieszkalny wielorodzinny.

35. ul. Betonowa 4 - budynek mieszkalny wielorodzinny.

36. ul. Betonowa 6 - budynek mieszkalny wielorodzinny.

37. ul. Betonowa 8 - budynek mieszkalny wielorodzinny.

38. ul. Betonowa 10– budynek mieszkalny wielorodzinny.

39. ul. Betonowa 12 - budynek mieszkalny wielorodzinny.

40. ul. Betonowa 14 - budynek mieszkalny wielorodzinny.

41. ul. Betonowa 16 - budynek mieszkalny wielorodzinny.

42. ul. Betonowa 18 - budynek mieszkalny wielorodzinny.

43. ul. Betonowa 20 - budynek mieszkalny wielorodzinny.

44. ul. Betonowa 22 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

45. ul. Betonowa 24 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

46. ul. Betonowa 26 - budynek mieszkalny wielorodzinny.

47. ul. Betonowa 28 – budynek mieszkalny wielorodzinny

48. ul. Betonowa 30 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

49. ul. Betonowa 32 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

50. ul. Betonowa 34 - budynek mieszkalny wielorodzinny.

51. ul. Bytomska 2 – budynek mieszkalny, obecnie usługowy.

52. ul. Bytomska 13 – budynek mieszkalno – usługowy.

53. ul. Bytomska 16 – budynek mieszkalno – usługowy.

54. ul. Bytomska 21 – budynek mieszkalno usługowy.

55. ul. Bytomska 35 – budynek mieszkalno – usługowy.

56. ul. Bytomska 51 – budynek mieszkalny.

57. ul. Bytomska 65 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

58. ul. Bytomska 90 – chałupa drewniana.

59. ul. Chopina 15 – budynek mieszkalny.

60. ul. Ciasna 1 – budynek mieszkalny.

61. ul. Ciasna 2 – budynek mieszkalny.

62. ul. Ciasna 3 – budynek mieszkalny.

63. ul. Ciasna 4 – budynek mieszkalny.

64. ul. Dehnelów 2 – budynek dyrekcji kopalni, obecnie usługowy.

65. ul. Dehnelów 10 – willa dyrektora kopalni, obecnie Muzeum Saturn.

66. ul. Dehnelów 12 – oficyna willi dyrektora kopalni, obecnie budynek usługowy – hotel.

67. ul. Dehnelów 18 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

68. ul. Dehnelów 20 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

69. ul. Dehnelów 22 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

70. ul. Dehnelów 24 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

71. ul. Dehnelów 26 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

72. ul. Dehnelów 28 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

73. ul. Dehnelów 30 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

74. ul. Francuska 1 – budynek plebanii, obecnie nieużytkowany.

75. ul. Francuska 5 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

76. ul. Francuska 7 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

77. ul. Francuska 9 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

78. ul. Francuska 11 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

79.ul. Francuska 13 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

80. ul. Grodziecka 9 – budynek mieszkalno – usługowy.

81. ul. Kacza 8 – budynek mieszkalny.

82. ul. Katowicka 7 – budynek mieszkalny.

83. ul. Katowicka 42 – budynek usługowy – szkoła.

84. ul. Katowicka 81 – budynek mieszkalny.

85. ul. Katowicka 83 – budynek mieszkalno – usługowy.

86. ul. Katowicka 95 – budynek mieszkalno - usługowy

87. ul. Katowicka 111 – budynek mieszkalno – usługowy.

88. ul. Katowicka 121 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

89. ul. Kościelna 1 – budynek mieszkalno – usługowy.

90. ul. Kościelna 3 – budynek mieszkalny, obecnie usługowy.

91. ul. Kościuszki 1 – Dom Nauczycielski, obecnie budynek mieszkalny wielorodzinny.

92. ul. Kościuszki 3 – budynek szkoły powszechnej, obecnie Dom Katolicki.

93. ul. Kościuszki 5 – kościół parafialny, rzymsko – katolicki pw. Matki Bożej Bolesnej.

94. ul. Kościuszki 7 – budynek mieszkalny jednorodzinny.

95. ul. Kościuszki 9 – pozostałości budynku maszynowni i rozdzielni kopalni Czeladź.

96. ul. Kościuszki 15 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

97. ul. Kościuszki 4 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

98. ul. Kościuszki 6 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

99. ul. Kościuszki 8 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

100. ul. Kościuszki 10 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

101. ul. Kościuszki 12 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

102. ul. Kościuszki 14 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

103. ul. Kościuszki 16 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

104. ul. Kościuszki 18 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

105. ul. Kościuszki 20 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

106. ul. Kościuszki 22 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

107. ul. Kościuszki 24 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

108. ul. Kościuszki 26 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

109. ul. Krzywa 1 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

110. ul. Krzywa 3 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

111. ul. Krzywa 5 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

112. ul. Krzywa 2 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

113. ul. Krzywa 4 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

114. ul. Legionów 2 – hotel robotniczy, obecnie Dom Zakonny Misjonarzy Mariannhill.

115. ul. Legionów 4 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

116. ul. Legionów 6 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

117. ul. Legionów 8 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

118. ul. Legionów 10 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

119. ul. Legionów 12 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

120. ul. Legionów 14 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

121. ul. Legionów 16 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

122. ul. Legionów 18 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

123. ul. Legionów 20 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

124. ul. Legionów 22 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

125. ul. Legionów 24 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

126. ul. Legionów 26 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

127. ul. Legionów 28 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

128. ul. Legionów 30 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

129. ul. Legionów 32 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

130. ul. Legionów 34 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

131. ul. Legionów 36 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

132. ul. Legionów 38 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

133. ul. Lotnicza 3 – budynek mieszkalny.

134. ul. Mickiewicza 8 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

135. ul. Mickiewicza 10 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

136. ul. Nowopogońska 210 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

137. ul. Nowopogońska 212 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

138. ul. Nowopogońska 214 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

139. ul. Nowopogońska 216 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

140. ul. Nowopogońska 218 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

141. ul. Nowopogońska 220 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

142. ul. Nowopogońska 222 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

143. ul. Nowopogońska 224 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

144. ul. Nowopogońska 226 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

145. ul. Nowopogońska 230 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

146. ul. Nowopogońska 232 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

147. ul. Nowopogońska 234 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

148. ul. Nowopogońska 236 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

149. ul. Nowopogońska 238 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

150. ul. Nowopogońska 240 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

151. ul. Nowopogońska 242 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

152. ul. Pieńkowskiego 1 – budynek mieszkalny – plebania.

153. ul. Pieńkowskiego 17 – budynek mieszkalny.

154. ul. Pieńkowskiego 21 – budynek mieszkalny.

155. ul. Pieńkowskiego 39 – chałupa drewniana.

156. ul. Podwalna 4 – budynek mieszkalny.

157. ul. Podwalna 19 – budynek mieszkalny.

158. ul. Poniatowskiego 1 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

159. ul. Poniatowskiego 4 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

160. ul. Poniatowskiego 6 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

161. ul. Poniatowskiego 8 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

162. ul. Poniatowskiego 2 – pozostałości zabudowań szybu „Julian”.

163. ul. Poprzeczna 5 – budynek mieszkalny.

164. ul. Powstania Styczniowego 6 – budynek mieszkalny.

165. ul. Przełajska 32 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

166. ul. Reymonta 54 – budynek mieszkalny.

167. ul. Reymonta 60 – budynek mieszkalny.

168. ul. Reymonta 62 – budynek mieszkalny.

169. ul. Reymonta 85 – budynek mieszkalny.

170. ul. Rynek 4 – budynek mieszkalno – usługowy.

171. ul. Rynek 6 – budynek mieszkalno – usługowy.

172. ul. Rynek 8 – budynek mieszkalno – usługowy.

173. ul. Rynek 10 – budynek mieszkalno – usługowy.

174. ul. Rynek 14 – budynek mieszkalno – usługowy.

175. ul. Rynek 16 – budynek mieszkalno – usługowy.

176. ul. Rynek 18 – budynek mieszkalno – usługowy.

177. ul. Rynek 20 – budynek mieszkalno – usługowy.

178. ul. Rynek 22 – budynek mieszkalno – usługowy,obecnie nieużytkowany.

179. ul. Rynek 26 – budynek mieszkalno – usługowy.

180. ul. Rynkowa 2 – zbór ariański, obecnie budynek usługowy.

181. ul. Sikorskiego 1 – willa głównego mechanika kopalni, obecnie budynek mieszkalny.

182. ul. Sikorskiego 3 – Klub Urzędniczy, obecnie budynek mieszkalny wielorodzinny.

183. ul. Sikorskiego 6 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

184. ul. Sikorskiego 8 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

185. ul. Sikorskiego 10 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

186. ul. Sikorskiego 5 – willa dyrektora kopalni, obecnie budynek samopomocy „Ostoja”.

187. ul. Sikorskiego 7 – budynek mieszkalny.

188. ul. Sikorskiego 9 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

189. ul. Sikorskiego 11 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

190. ul. Sikorskiego 12 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

191. ul. Staszica 17 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

192. ul. Staszica 21 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

193. ul. Staszica 124 – budynek mieszkalno – usługowy.

194. ul. Szpitalna 51 – budynek mieszkalno – usługowy.

195. ul. Szpitalna 59 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

196. ul. Szpitalna 61 – budynek mieszkalno – usługowy.

197. ul. Szpitalna 63 – budynek mieszkalno – usługowy.

198. ul. Warszawska 2 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

199. ul. Warszawska 4 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

200. ul. Warszawska 6 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

201. ul. Warszawska 8 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

202. ul. Warszawska 10 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

203. ul. Warszawska 1 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

204. ul. Warszawska 3 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

205. ul. Warszawska 5 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

206. ul. Warszawska 7 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

207. ul. Zacisze 1 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

208. ul. Zwycięstwa 1 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

209. ul. Zwycięstwa 3 – budynek mieszkalno – usługowy.

210. Kościół parafialny, rzymsko-katolicki pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika.

211. ul. Dehnelów – zespół zabudowy kopalni „Saturn”.

212. ul. Dehnelów – budynek nadszybowy z wieżą wyciągową szybu „I”.

213. ul. Dehnelów – budynek maszynowni szybu „I”.

214. ul. Dehnelów – budynek nadszybowy szybu „II”.

215. ul. Dehnelów - budynek maszynowni szybu „II”.

216. ul. Dehnelów – budynek siłowni, sprężarkowni,i rozdzielni, obecnie Galeria Sztuki „Elektrownia”

217. ul. Dehnelów – budynek kotłowni.

218. ul. Dehnelów - budynek warsztatów mechanicznych.

219. ul. Dehnelów – budynek sprzętu z garażami.

220. ul. Dehnelów – budynek cechowni, łaźni, szatni i administracji.

221. ul. Dehnelów – Budynek Zakładowej Straży Pożarnej, obecnie budynek mieszkalno – usługowy.

222. ul. Dehnelów – budynek transformatorowni.

223. ul. Dehnelów – budynek kompresorowni.

224. ul. Nowopogońska – cmentarz parafialny.

225. ul. Strzelecka – cmentarz epidemiologiczny.

226. ul. Będzińska – cmentarz żydowski.

227. ul. Mickiewicza – park, pozostałości ogródka jordanowskiego.

228. ul. 1 Maja – Katowicka – park im. Tadeusza Kościuszki.

229. nad Brynicą – park „Grabek”z pozostałościami ogrodu morwowego.

230. ul. 21 Listopada – park.

231. ul. Katowicka – park „Jordana”.

232. Dom Przedpogrzebowy przy ul. Będzińskiej 66

Stanowiska archeologiczne:

1. Stanowisko nr 1 (nr 5 na obszarze 97-48) – nr karty 232.

2. Stanowisko nr 2 (nr 6 na obszarze 97-48) – nr karty 233.

3. Stanowisko nr 3 (nr 7 na obszarze 97-48) – nr karty 234.

4. Stanowisko nr 4 (nr 8 na obszarze 97-48) – nr karty 235.

5. Stanowisko nr 5 (nr 9 na obszarze 97-48) – nr karty 236.

6. Stanowisko nr 6 (nr 10 na obszarze 97-48) – nr karty 237.

7. Stanowisko nr 7 (nr 11 na obszarze 97-48) – nr karty 238.

W planie ogólnym uwzględniono wskazane powyżej obiekty i obszary zabytkowe poprzez wskazanie jak najbardziej dopasowanej strefy funkcjonalnej z obowiązującym profilem podstawowym wraz z dookreśleniem profili dodatkowych, w tym przede wszystkim poprzez utrzymanie ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie utrzymując określone w prawie miejscowym wskaźniki urbanistyczne, które określają maksymalne parametry przyszłej zabudowy. Z uwagi na ustawowy zakres planu ogólnego zasady zagospodarowania dotyczące wskazanych powyżej zabytków i obszarów zabytkowych mogą zostać określone na etapie zmian obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

## 13) obszary pomników zagłady i ich strefy ochronne

Na terenie Miasta Czeladź nie występują pomniki zagłady.

## 14) tereny zamknięte i ich strefy ochronne

Na terenie Miasta Czeladź nie występują tereny zamknięte.

## 15) obszary ograniczonego użytkowania

Na terenie Miasta Czeladź nie występują obszary ograniczonego użytkowania dla którego zostałaby wydana decyzja w oparciu o art. 135 i 136 Prawa ochrony środowiska. Występują tu jednakże obszary, gdzie ustalenie przeznaczenia wiąże się z koniecznością dostosowania do ograniczeń jakie mogą występować. Obszary, które występują na terenie miasta Czeladź to głownie:

- tereny płytkiej eksploatacji;

- teren zlikwidowanych szybów i szybików pogórniczych;

- tereny zwałowisk pogórniczych;

- strefy od cmentarza.

W planie ogólnym uwzględniono wskazane powyżej obszary poprzez wskazanie jak najbardziej dopasowanej strefy funkcjonalnej z obowiązującym profilem podstawowym częściowo związanym z eliminacją zagospodarowania przeznaczonego pod zainwestowanie wraz z dookreśleniem profili dodatkowych, w tym przede wszystkim poprzez utrzymanie ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

## 16) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji

Do obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji zalicza się:

- tereny płytkiej eksploatacji;

- obszary zlikwidowanych szybów i szybików pogórniczych,

- tereny zwałowisk pogórniczych.

Tereny te zlokalizowane są głównie w południowo – zachodniej części miasta i związane są z prowadzoną działalnością wydobycia węgla kamiennego.

W planie ogólnym uwzględniono wskazane powyżej obszary poprzez wskazanie jak najbardziej dopasowanej strefy funkcjonalnej z obowiązującym profilem podstawowym częściowo związanym z eliminacją zagospodarowania przeznaczonego pod zainwestowanie wraz z dookreśleniem profili dodatkowych, w tym przede wszystkim poprzez utrzymanie ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

## 17) obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji

Na obszarze miasta Czeladź obowiązuje Gminny Program Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016 – 2030, który był poddawany aktualizacji. W ramach programu zidentyfikowano 4 obszary zdegradowane w ramach których wyodrębniono obszary wskazane do rewitalizacji i są to:

- Stare Miasto

- Saturn

- Nowe Miasto

- Stare Piaski

Na obszarach tych obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Przy analizie wyznaczonych obszarów rewitalizacji  uwzględniono analizę pięciu sfer: sfery społecznej oraz sfer pozaspołecznych tj. gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej.

W planie ogólnym uwzględniono wskazane powyżej obszary poprzez wskazanie jak najbardziej dopasowanej strefy funkcjonalnej z obowiązującym profilem podstawowym wraz z dookreśleniem profili dodatkowych, w tym przede wszystkim poprzez utrzymanie ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale również poprzez strefy funkcjonalne, które w najlepszym stopniu pozwolą na osiągnięcie założonych dla tych obszarów celów środowiskowych, gospodarczych a przede wszystkim społecznych. Jednocześnie utrzymując określone w prawie miejscowym wskaźniki urbanistyczne, które określają maksymalne parametry przyszłej zabudowy.

## 18) obszary ciche w aglomeracji oraz obszary ciche poza aglomeracją

Na terenie Miasta Czeladź nie występują obszary ciche.

## 19) grunty rolne stanowiące użytki rolne klas I-III oraz grunty leśne

Na terenie miasta Czeladź występują użytki rolne klas I – III, które zostały częściowo już zagospodarowane a częściowo są przeznaczone do zagospodarowania w oparciu o obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jedynie obszar w zachodniej części miasta nie jest objęty obowiązującym miejscowy planem jednakże z uwagi na prowadzoną działalność związaną z wydobyciem węgla kamiennego przydatność tych gruntów w celach rolniczych jest znikoma.

Na terenie miasta Czeladź nie występują lasy w rozumieniu ustawy o lasach.

W planie ogólnym uwzględniono wskazane powyżej obszary poprzez wskazanie jak najbardziej dopasowanej strefy funkcjonalnej z obowiązującym profilem podstawowym wraz z dookreśleniem profili dodatkowych, w tym przede wszystkim poprzez utrzymanie ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

## 20) zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Na terenie Miasta Czeladź nie występują zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

## 21)obszary pasa nadbrzeżnego, w tym w szczególności pasa technicznego

Na terenie Miasta Czeladź nie występują obszary pasa nadbrzeżnego, w tym w szczególności pasa technicznego.

## 22)rozmieszczenie istniejących i planowanych obiektów infrastruktury społecznej, transportowej i technicznej wraz z obowiązującymi dla nich ograniczeniami w zagospodarowaniu

Na terenie miasta Czeladź funkcjonuje wiele placówek realizujących zadania służące mieszkańcom.

W ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji funkcjonują:

- Hala sportowa przy ulicy Sportowej 2, o łącznej powierzchni 3825 m2 z widownią na 540 miejsc siedzących, przystosowana do gier zespołowych

- Stadion przy ulicy Mickiewicza do rozgrywek w piłce nożnej, mini boisko treningowe o sztucznej nawierzchni, dwa korty tenisowe, ścianka do tenisa ziemnego oraz boisko do siatkówki plażowej.

- Stadion sportowy im. Józefa Pawełczyka wraz z zapleczem socjalnym znajduje się przy ul. Sportowej 7, posiada 1200 miejsc siedzących i jako jeden z nielicznych obiektów w województwie śląskim bieżnia posiada certyfikację PZLA

- Park Grabek.

Na terenie miasta funkcjonują Centrum Usług Społecznych, Dom Pomocy Społecznej „Senior”, Miejska Biblioteka Publiczna wraz z filiami, Muzeum Saturn wraz z Kopalnia Kultury.

Na terenie miasta Czeladź działają szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Stanisławy Łakomik

- Szkoła Podstawowa nr 2  imienia Marii Konopnickiej

- Szkoła Podstawowa nr 3 imienia Janusza Korczaka

- Szkoła Podstawowa nr 4

- Szkoła Podstawowa nr 5 imienia Polskiej Macierzy Szkolnej

- Szkoła Podstawowa nr 7 imienia 1000-lecia Państwa Polskiego

Na terenie miasta Czeladź działają przedszkola i żłobki:

- Przedszkole Publiczne nr 1

- Przedszkole Publiczne nr 4 im. Słonecznego uśmiechu

- Przedszkole Publiczne nr 5 im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia

- Przedszkole Publiczne nr 7 im. Bajkowej Przygody

- Przedszkole Publiczne nr 9 im. „Baśniowej Krainy”

- Przedszkole Publiczne nr 10 im. Przyjaciół bajek Disneya

- Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy

- Żłobek Miejski w Czeladzi ul. Niepodległości 6, Filia Żłobka Miejskiego Piaski ul. Krótka 1

Na terenie Czeladzi znajdują się także placówki oświatowe, dla których gmina Czeladź nie jest organem prowadzącym:

- Niepubliczne Przedszkole Bajka w Czeladzi - organ prowadzący: osoba fizyczna

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - organ prowadzący: Powiat Będziński

- Zespół Szkół Specjalnych - organ prowadzący: Powiat Będziński

- Kolegium Pracowników Służb Społecznych - organ prowadzący: Województwo Śląskie

W rejonie Starego Miasta, na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Kombatantów funkcjonuje centrum przesiadkowe – dworzec autobusowy, tramwajowy oraz stacja roweru metropolitalnego.

W planie ogólnym uwzględniono wskazane powyżej obiekty i obszary poprzez wskazanie jak najbardziej dopasowanej strefy funkcjonalnej z obowiązującym profilem podstawowym wraz z dookreśleniem profili dodatkowych, w tym przede wszystkim poprzez utrzymanie ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale również poprzez strefy funkcjonalne, które w najlepszym stopniu pozwolą na rozwój wskazanych powyżej placówek. Jednocześnie utrzymując określone w prawie miejscowym wskaźniki urbanistyczne, które określają maksymalne parametry przyszłej zabudowy.

## 23) rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym oraz krajobrazy priorytetowe

Na terenie miasta Czeladź nie wyznaczono krajobrazów priorytetowych.

## 24) opracowanie ekofizjograficzne w zakresie wymagań, o których mowa w art. 72 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Zgodnie z zapisami art. 72 ust. 1-3 ustawy Prawo ochrony środowiska w planie ogólnym gminy uwzględnia się następujące uwarunkowania środowiskowe:

„1. Określając ustalenia planu ogólnego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez:

1)ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach eksploatacji złóż kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami;

2)uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż;

3)zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miast i wsi, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni;

4)uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej;

5)zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych;

5a)uwzględnianie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom;

6)uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.

2.W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, przy przeznaczaniu terenów na poszczególne cele oraz przy określaniu zadań związanych z ich zagospodarowaniem w strukturze wykorzystania terenu, ustala się proporcje pozwalające na zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia.

3.W odniesieniu do obszarów zdegradowanych w wyniku działalności człowieka, klęsk żywiołowych oraz ruchów masowych ziemi w strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego określa się zasady kształtowania zagospodarowania przestrzennego, a w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - sposób zagospodarowania tych obszarów.”

W planie ogólnym wzięto pod uwagę wyżej wymienione zagadnienia poprzez wyznaczanie przeznaczeń dla poszczególnych terenów i ustalanie proporcji pomiędzy terenami przeznaczonymi do zagospodarowania a terenami otwartymi. Celem było utrzymanie równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska a także zachowanie prawidłowej proporcji przyrodniczej i zapewnienie dobrych warunków życia dla mieszkańców przy jednoczesnym oszczędnym i wynikającym z potrzeb przeznaczaniu nowych trenów pod zabudowę.

## zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową w gminie

Obliczenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową nastąpiło według rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów.

W obliczeniach, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia, przez najnowsze dane rozumie się dane udostępniane przez statystykę publiczną z tego samego roku, z którego pochodzą najnowsze dostępne dane dotyczące liczby mieszkańców gminy udostępniane przez statystykę publiczną.

Najnowsze dane dotyczące ludności na 2024 rok : 29 939 osób

W obliczeniach, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia (zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową), przyjmuje się okres prognozy obejmujący 20 lat od roku, którego dotyczą najnowsze dostępne dane dotyczące liczby mieszkańców gminy udostępnianych przez statystykę publiczną.

Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową ZAP = M20 – PUM0 / P20

gdzie:

ZAP – oznacza zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową

M20 – oznacza prognozowaną liczbę mieszkańców gminy w oparciu o dane udostępniane przez statystykę publiczną, powiększoną o 5%

PUM0 – oznacza łączną powierzchnię użytkową mieszkań w gminie zgodną z najnowszymi danymi P20 – oznacza prognozowaną powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca

Prognozowana liczba ludności na 2044 rok (2024-2044): 24 149 mieszkańców

(M20) Prognozowana liczba mieszkańców gminy w oparciu o dane udostępniane przez statystykę publiczną powiększona o 5 %:

M20 = 24 149 os. + 24 149 os. * 5 % = 24 149 + 1207, 45 = 25 356, 45 os.

Prognozowana powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie na jednego mieszkańca:

P20 = 3P0 − 2P−10

lub

P20 = 2P0 − P−20

gdzie:

P0 – oznacza powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca zgodną z najnowszymi danymi,

P−10 – oznacza powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca zgodną z danymi udostępnianymi przez statystykę publiczną, według stanu na 10 lat przed rokiem, z którego pochodzą najnowsze dane,

P−20 – oznacza powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca zgodną z danymi udostępnianymi przez statystykę publiczną, według stanu na 20 lat przed rokiem, z którego pochodzą najnowsze dane.

(PUM0) Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie zgodna z najnowszymi danymi:

PUM0 =

(P0) Powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę na 2024 rok: 30,1 m2

(P-10) Powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę na 2014 rok: 25,5 m2

(P-20) Powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę na 2004 rok: 23,1 m2

P20 = 3 * 30,1 m2 – 2 * 25,5 m2 = 90,3 m2 – 51 m2 = 39,3 m2

P20 = 2 * 30,1 m2 – 23,1 m2 = 60,2 m2 – 23,1 m2 = 37,1 m2

W przypadku gdy prognozowana powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie na jednego mieszkańca (P20) obliczona zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia jest mniejsza niż powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie na jednego mieszkańca zgodna z najnowszymi danymi (P0), za prognozowaną powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca (P20) przyjmuje się powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca zgodną z najnowszymi danymi (P0). P20 = 39,3  m2

W przypadku gdy prognozowana powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie na jednego mieszkańca (P20) wyznaczona zgodnie z § 3 ust. 3 lub 7 rozporządzenia jest mniejsza niż 40 m2 na jednego mieszkańca lub brak jest danych udostępnionych przez statystykę publiczną umożliwiających wykonanie obliczeń zgodnie z wzorami, o których mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia, przyjmuje się wartość tego parametru wynoszącą 40 m2 na jednego mieszkańca.

P20 = 40 m2

Zapotrzebowanie na nową zabudowę:

ZAP = M20 − PUM0 / P20

ZAP = 25 356, 45 os. – 887 407 m2 / 40 m2 = 25 356, 45 os. – 22 185, 175 m2 = 3 171, 275 ~ 3 171 osób

|  |  | Liczba mieszkańców |  |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | liczba mieszkańców w 2024r. | 29 939 |  |
| M20 | prognozowana liczba mieszkańców w 2044r | 24 149 |  |
| M20+5% | prognozowana liczba mieszkańców w 2044r powiększona o 5% | 1207,45 | 25 356, 45 |
|  |  | Powierzchnia użytkowa mieszkań |  |
| PUM0 | Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie zgodna z najnowszymi danymi | 887 407 |  |
|  |  | Prognozowana powierzchnia użytkowa na 1 mieszkańca |  |
| P0 | Powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę na 2024 rok | 30,1 |  |
| P-10 | Powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę na 2014 rok | 25,5 |  |
| P-20 | Powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę na 2024 rok | 23,1 |  |
| P20 | prognozowana powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie na jednego mieszkańca obliczona zgodnie ze wzorem P20 = 3P0 − 2P−10 | 39,3>40 |  |
| P20 | prognozowana powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie na jednego mieszkańca obliczona zgodnie ze wzorem P20 = 2P0 − P−20 | 37,1>40 |  |
| P20 | prognozowana powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie na jednego mieszkańca podana zgodnie z rozporządzeniem | 40 |  |

Zgodnie z powyższymi obliczeniami:

Liczba mieszkańców, dla której należy przewidzieć nowe tereny mieszkaniowe z uwagi na procesy demograficzne i zmianę standardu mieszkaniowego: 3 171 osób

Chłonność terenów niezabudowanych:

Według rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów „ chłonność terenów niezabudowanych, w tym luk w istniejącej zabudowie w strefach, o których mowa w art. 13c ust. 2 pkt 1-3 ustawy, oblicza się, uwzględniając:

- powierzchnię terenów niezabudowanych, w tym luk w istniejącej zabudowie;

- chłonność terenów zabudowanych w sposób najbardziej zbliżony do planowanego w strefie w zakresie rodzaju zabudowy i nadziemnej intensywności zabudowy, z możliwością uwzględnienia prognozowanych proporcji między funkcją mieszkaniową a innymi funkcjami.

Do obliczenia zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonności terenów niezabudowanych, w tym luk w istniejącej zabudowie, wykorzystuje się dane aktualne na dzień nie wcześniejszy niż dzień przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy.”

Poniżej opisano i zobrazowano kolejne kroki dokumentujące proces wyznaczania i obliczania chłonności terenów niezabudowanych.

Obliczanie realnego wskaźnika intensywności zabudowy

Na podstawie obecnego zagospodarowania terenów zabudowanych zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną obliczono realny wskaźnik powierzchni zabudowy dla poszczególnych rodzajów zabudowy. W mieście Czeladź wynosi on odpowiednio :

Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 0,29,

Dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 0,42.

Kolejno, bazując na istniejącej zabudowie, do obliczeń przyjęto średnią liczbę kondygnacji dla poszczególnych rodzajów zabudowy.

Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 kondygnacje,

Dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 4 kondygnacje.

Pozwala to uzyskać średni wskaźnik intensywności zabudowy:

Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 0, 58,

Dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1, 68.

Kolejno obliczono powierzchnie niezainwestowanych terenów, na których możliwa jest zabudowa (w ramach obszarów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach istniejących kompleksów zabudowy mieszkaniowej). Wyodrębniono powierzchnie terenów (działek) całkowicie niezabudowanych oraz luk w istniejącej zabudowie tj. powierzchnie terenów uzupełnień zabudowy (działek, na których istnieje już zabudowa, jednak możliwe jest dopełnienie z uwagi np. na dużą powierzchnie działki w stosunku do powierzchni budynku).

Otrzymano następujące wartości:

| Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia terenów niezabudowanych | 1 658 990 m2 |
| Powierzchnia luk w istniejącej zabudowie | 364 462 m2 |
| Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej |  |
| Powierzchnia terenów niezabudowanych | 599 542 m2 |
| Powierzchnia luk w istniejącej zabudowie | 27 538 m2 |

Kolejno, odjęto od otrzymanych wartości powierzchnie przeznaczoną na ewentualną komunikację m.in. drogi dojazdowe, wewnętrzne (obliczoną na podstawie istniejącego zagospodarowania terenów już zainwestowanych), w wysokości 20 %.

| Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |  | - 20 % na komunikację | Powierzchnia działki pozostałej do zabudowy |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia terenów niezabudowanych | 1 658 990 m2 | 20% * 1 658 990 = 331 798 | 1 658 990 – 331 798= 1 327 192 |
| Powierzchnia luk w istniejącej zabudowie | 364 462 m2 | 20% * 364 462 = 72 892 | 364 462 – 72 892= 291 570 |
| Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej |  |  |  |
| Powierzchnia terenów niezabudowanych | 599 542 m2 | 20% * 599 542 = 119 908 | 599 542 – 19 908= 479 634 |
| Powierzchnia luk w istniejącej zabudowie | 27 538 m2 | 20% * 27 538 = 5 508 | 27 538 – 5 508 = 22 030 |

Otrzymane powierzchnie skorelowano z obliczonymi wcześniej realnymi wskaźnikami intensywności zabudowy.

| Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |  | x wskaźnik intensywności zabudowy | Powierzchnia pozostała do wykorzystania |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia terenów niezabudowanych | 1 327 192 m2 | 1 327 192 * 0,58 | 769 771 m2 |
| Powierzchnia luk w istniejącej zabudowie | 291 570 m2 | 291 570 * 0,58 | 169 110 m2 |
| Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej |  |  |  |
| Powierzchnia terenów niezabudowanych | 479 634 m2 | 479 634 * 1,68 | 805 784 m2 |
| Powierzchnia luk w istniejącej zabudowie | 22 030 m2 | 22 030 * 1,68 | 37 011 m2 |

Następnie skorelowano otrzymane powierzchnie z grubością przegród budowlanych (przyjęto wskaźnik 0,8).

| Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |  | x wskaźnik grubości przegród budowalnych | Powierzchnia pozostała do wykorzystania |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia terenów niezabudowanych | 769 771 m2 | 769 771 * 0,8 | 615 817 m2 |
| Powierzchnia luk w istniejącej zabudowie | 169 110 m2 | 169 110 * 0,8 | 135 288 m2 |
| Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej |  |  |  |
| Powierzchnia terenów niezabudowanych | 805 784 m2 | 805 784 * 0,8 | 644 628 m2 |
| Powierzchnia luk w istniejącej zabudowie | 37 011 m2 | 37 011 * 0,8 | 29 609 m2 |

Urealniono otrzymane wartości o wskaźnik zainwestowania tj. prawdopodobieństwo zabudowy terenu. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla działek niezabudowanych przyjęto wskaźnik w wysokości 60 %, dla luk w istniejącej zabudowie 20 %. Dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dla działek niezabudowanych przyjęto wskaźnik w wysokości 40 %, dla luk w istniejącej zabudowie 5 %.

| Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |  | Wskaźnik realnego zainwestowania | Powierzchnia pozostała do wykorzystania |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia terenów niezabudowanych | 615 817 m2 | 615 817 * 0,6 | 369 490 m2 |
| Powierzchnia luk w istniejącej zabudowie | 135 288 m2 | 135 288 * 0,2 | 27 058 m2 |
| Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej |  |  |  |
| Powierzchnia terenów niezabudowanych | 644 628 m2 | 644 628 * 0,4 | 257 851 m2 |
| Powierzchnia luk w istniejącej zabudowie | 29 609 m2 | 29 609 * 0,05 | 1 480 m2 |

Wyniki podzielono przez prognozowaną powierzchnie użytkową na 1 mieszkańca (do obliczeń przyjęto 40 m2/ osobę).

| Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |  | Prognozowana powierzchnia użytkowa na 1 mieszkańca | Liczba osób |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia terenów niezabudowanych | 369 490 m2 | 369 490 / 40 | 9 237 osób |
| Powierzchnia luk w istniejącej zabudowie | 27 058 m2 | 27 058 /40 | 676 osób |
| Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej |  |  |  |
| Powierzchnia terenów niezabudowanych | 257 851 m2 | 257 851 / 40 | 6 446 osób |
| Powierzchnia luk w istniejącej zabudowie | 1 480 m2 | 1 480 / 40 | 37 osób |

Chłonność terenów niezabudowanych, w tym luk w istniejącej zabudowie dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi 9 237 osób + 676 osób  = 9 914 osób

Chłonność terenów niezabudowanych, w tym luk w istniejącej zabudowie dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wynosi 6 446 osób + 37 osób  = 6 483 osób

Suma chłonności terenów niezabudowanych, w tym luk w istniejącej zabudowie wynosi 9 914 osób + 6 483 osób  = 16 397 osób

Procent wykorzystania zapotrzebowania w terenach niezabudowanych, w tym w lukach w istniejącej zabudowie wyliczono według wzoru : (chłonność * 100)/zapotrzebowanie = (16 397 * 100) / 3171 = 1 639 700 / 3171 = 517%

Chłonność zapewnia więc wykorzystanie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie w wysokości: 517 %.